电解质分析仪技术参数

1、功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正

2、先进的TCO2传感器

3、检测和计算项目: K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、Li+、TCO2、nCa、TCa、AG等多种参数组合

4、 较低的样品耗量：80μl～150μl，电解质项目从吸样到显示结果≤30秒

5、自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整

6、一体化试剂包

7、自动进样盘提供1个急诊测试位，3个质控测试位及25个样品测试位

2、样品种类：血清

3、测量范围和精度：

| 项目 | 测量范围 | 精密度（CV值） |
| --- | --- | --- |
| K+ | 0.5—15.0mmol/L | ≤1.0% |
| Na+ | 20.0—200.0 mmol/L | ≤1.0% |
| Cl— | 20.0—200.0 mmol/L | ≤1.0% |
| Ca2+ | 0.1—5.0 mmol/L | ≤1.5% |
| Li+ | 0.0—3.0 mmol/L | ≤1.5% |
| TCO2 | 6.0—50.0 mmol/L | ≤3.0% |